# Presseinformation

IXXAT-Lösungen verbessern Verfügbarkeit im Netzwerk:

POWERLINK hochverfügbar mit CPU-Redundanz

Offshore-Energieerzeugung, Eisenbahntechnik und Prozessindustrie brauchen ausfallssichere Systeme mit Hochverfügbarkeit bei Master-Knoten und  physikalischem Netzwerk. Sie benötigen die schnelle Umschaltung auf eine redundante Prozessoreinheit bei Ausfall des Master-Knotens, da dieser durch das Master-Slave Prinzip sofortigen Kommunikationsverlust und Beenden der Applikation nach sich zieht. Die in der EPSG-Spezifikation WDP 302-A beschriebene CPU-Redundanz für POWERLINK-Netzwerke nutzt die Querkommunikationsfähigkeit dieses Industrial Ethernet Protokolls. Sie gestattet das getrennte Betreiben der aktiven Applikation und des Kommunikationsmanagements auf im Netz verteilten Geräten. Die im Serieneinsatz erprobte Lösung verwendet zum Aufbau hochverfügbarer POWERLINK Netzwerke existierende Controlled Nodes ohne Änderung. Bei Master-Ausfällen führt die Überwachung der zyklischen Synchronisationsnachricht dazu, dass ein als Standby Master eingesetzter Controlled Node ohne Unterbrechung der Applikation innerhalb eines Kommunikationszyklus das Kommunikationsmanagement übernimmt.

Auch Beschädigungen des Netzwerkkabels können unangenehme Folgen haben. Zur Herstellung der Unabhängigkeit von Leitungsproblemen wie ungewollter Trennung oder Bruch werden zwei Methoden verwendet: Bei der Leitungsredundanz werden duplizierte Telegramme simultan auf zwei parallelen Leitungen zu allen POWERLINK-Geräten übertragen. Diese sind mit Link-Selektoren ausgestattet. Das ermöglicht unterbrechungs- und verlustfreie Kommunikation bei Netzwerkausfall. Die Ringredundanz verwendet einen Ringredundanzmanager im Master-Knoten, der die Rückkehr der ausgesendeten zyklischen POWERLINK-Nachrichten überwacht und bei Ausbleiben dieser Nachricht den Ring schließt. Diese Methode kommt wie die CPU-Redundanz ohne Modifikationen der Controlled Nodes aus.

All diese Redundanzmöglichkeiten sind als Lösungsmodule von IXXAT verfügbar. Mit allen POWERLINK Geräten kompatibel, bewähren sie sich seit geraumer Zeit im Serieneinsatz in Offshore-Energieerzeugungsanlagen, im Schiffsbau und anderen Hochverfügbarkeitsanwendungen bei Herstellern wie Kongsberg Maritime Ship Systems in Norwegen.

Bild 1:. FPGA-basierte POWERLINK-Module von IXXAT sind für Hochverfügbarkeitslösungen unter Verwendung redundanter Masterknoten, von Link-Selektoren für Leitungsredundanz und der Ringredundanz optimiert

| Bild: |  | Zeichen: | 2.262 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dateiname: | PM_EPSG_IXXAT_HighRel_D_draft2 | Datum: | 18.07.2012 |

Unternehmenshintergrund

Die Ethernet POWERLINK Standardization Group (EPSG) wurde 2003 als unabhängige Organisation von führenden Unternehmen der Antriebs- und Automatisierungstechnik gegründet. Ziel der Arbeit ist die Standardisierung und Weiterentwicklung des von B&R im Jahr 2001 eingeführten POWERLINK. Das leistungsstarke Echtzeit-Kommunikationssystem ist eine Lösung auf Basis  des Ethernet-Standard nach IEEE 802.3, um Echtzeitdaten im Mikrosekundenbereich zu übertragen. Die EPSG kooperiert mit führenden Standardisierungsorganisationen wie beispielsweise der CAN in Automation (CiA) oder der IEC. Vorstand ist Anton Meindl, Business Manager Controls bei B&R.

#### Kontakt: Ethernet POWERLINK Standardization Group (EPSG) POWERLINK-OFFICE Schaperstr. 18 10719 Berlin Germany Tel.: +49 . 30 . 8508 8529 Fax: +49 . 30 . 8508 8586 E-Mail: info@ethernet-POWERLINK.org Internet: www.ethernet-POWERLINK.org